鱼背山、杨东河、赶场、向家嘴电站

安全文化建设整治工程技术方案

一、项目概况

鱼背山电站外墙老旧，办公楼、厂房、宿舍楼等处原有宣传标语、宣传栏破旧或内容已过时，拟根据公司企业文化建设计划，统一进行整治更换。

鱼背山电站安全文化建设整治工程主要内容包含如下：

1.电站办公楼立体字；

2.大楼外墙空调罩；

3.电站取水口、办公区墙面、楼道宣传橱窗翻新；

4.厂房、宿舍楼宣传栏、宣传标语翻新；

5.会议室文化墙等。

二、项目目标

完成鱼背山电站安全文化建设整治，形成发电公司企业文化。

三、主要依据

发电公司企业安全文化建设要求、设计方案和现场实际情况。

四、主要技术方案及技术要求

- （一）电站办公楼立体字

- 1.铝合金四方通

- 尺寸：3500mm×9000mm、间距50mm；

- 颜色：亚光白；

- 材质：3mm 铝四方通50mm×100mm；

- 工艺：阳极氧化（高硬度、耐磨、耐腐蚀特性）；

- 安装：M4 不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

- 2.LOGO

- 尺寸：2100mm×1500mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：材质：1.2mm厚304不锈钢；

- 工艺：激光焊接+电镀VI蓝+面层清漆；

- 安装：M4 不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

- 3.立体字：

- 尺寸：字高度950mm、字厚度100mm；

- 字体：方正大黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm厚304不锈钢；

- 工艺：激光焊接+电镀VI蓝+面层清漆；

- 安装： M4 不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

- 4.安全措施及要求

- 安全防护警戒线；

- 增加安全防护措施网5000mm×2000mm（防止吊物）；

- 增加外墙钢管架高空安装10000mm×5000mm×1500mm（按照<钢管架搭建施工方案>执行）。

- 5.设计图

- （二）大楼外墙空调罩

- 1.尺寸：9000mm×1000mm×700mm（5个面）×2套+1000mm×800mm600mm（5个面）×8套；

- 2.颜色：亚光白；

- 3.材质：0.8mm铝合金百叶、间距20mm，四面（含底部）；

- 工艺：阳极氧化（高硬度、耐磨、耐腐蚀特性）、两边侧面开门式；

- 4.安装：M12 化学锚栓固定，钻孔深度≥120mm，拉拔力≥30kN；

- 5.安全措施及要求；

- 安全防护警戒线；

- 增加外墙钢管架高空安装18000mm×6000mm×1500mm（按照<钢管架搭建施工方案>执行）。

- 6.设计图

- （三）空调外机移位

- 1.空调移位、增加铜管及铜管线路增加100mm线槽板；

- 安装：M12 化学锚栓固定，钻孔深度≥120mm，拉拔力≥30kN。

- 2.安全措施

- 钢管架高空安装（按照<钢管架搭建施工方案>执行）。

- （四）大楼外墙立体字拆除、墙面瓷砖修复、除锈清洁

- 1.原有发光字、铁皮字拆除；

- 2.整体墙面原有锈迹除锈；

- 3.安全措施及要求：

- 安全防护警戒线；

- 增加安全防护措施网（防止吊物）；

- 汽车起重机加吊篮高空拆除（按照<汽车起重机高空施工方案>执行）。

- （五）取水口宣传橱窗

- 1.基础

- 尺寸：140mm×140mm×400mm；

- 安装：C20混凝土埋地独立基础（拉拔力≥120kN）。

- 2.整体框架

- 尺寸：8600mm×2500mm×300mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm 304不锈钢烤漆。

- 3.橱窗箱体

- 尺寸：2400mm×1200mm×200mm；

- 颜色：亚光白；

- 材质：12mm镀锌方管龙骨+1.2mm 304不锈钢烤漆；

- 功能：液压上翻开启。

- 4.画面及外框

- 尺寸：2000mm×1200mm×200mm；

- 颜色：VI蓝+0566 7.5BG8.5/1.8混合渐变；

- 画面材质：户外车贴哑膜磁吸画面；

- 面层材质：10mm钢化玻璃。

- 5.安全措施：设置安全防护警戒线。

- 6.设计图

- （六）取水口立体字

- 1.LOGO

- 尺寸：字高度420mm、字厚度80mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm厚304不锈钢精工字；

- 工艺：激光切割+打磨+底漆+电镀VI蓝+面层清漆；

- 安装：M4不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

- 2.立体字

- 尺寸：字高度680mm、字厚度80mm；

- 字体：方正大黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm厚304不锈钢精工字；

- 工艺：激光切割+打磨+底漆+电镀VI蓝+面层清漆；

- 安装：M4不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

- 3.墙面瓷砖修护

- 4.安全措施

- 安全防护警戒线；

- 增加安全防护措施网（防止吊物）；

- 汽车起重机加吊篮高空拆除（按照<汽车起重机高空施工方案>执行）。

- 5.设计图

- （七）会议室党建文化墙

- 1.尺寸：字高12×20mm+3100mm×1560mm。

- 2.字体：方正大黑。

- 3.颜色：中国红+1102 4.4Y7.5/8.8+1093 2.5YR6.5/9.6。

- 4.材质：20mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

- 工艺：所有面烤漆工艺+平板打印+清漆。

- 5.安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

- 6.拆除原有橱窗。

- 7.安全防护警戒线。

- 8.设计图

- （八）宿舍楼层宣传牌

- 1.宣传牌

- 尺寸：560mm×793mm；

- 字体：方正大黑、字高120mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：10mm 透明亚克力；

- 工艺：平板打印；

- 安装：10mm装饰钉悬空10mm安装。

- 2.消防疏散图

- 尺寸：562mm×381mm；

- 字体：方正大黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：10mm 透明亚克力；

- 工艺：平板打印；

- 安装：中性玻璃胶安装。

- 3.安装时设置安全防护警戒线。

- 4.设计图

- （九）中控室楼道文化墙

- 1.基层

- 尺寸：2870mm×4100mm×100mm；

- 颜色：原木色；

- 材质：15mm防火板+10mm雪晶板+铝合金扣条；

- 安装：20mm直钉+雨虹WS99白色板材专用胶安装。

- 2.面层

- 尺寸：2300mm×4100mm；

- 字体：艺术变形字；

- 颜色：VI蓝+0714 1.3G7.5/5.6；

- 材质：15mm防火板+10mm雪晶板+铝合金扣条。

- 3.画面：磁吸户外车（贴覆亚克力膜）。

- 4.安全措施

- 装修围挡2870mm×4100mm；

- 安全防护警戒线。

- 5.设计图

- （十）食堂文化墙

- 1.尺寸：1200mm×400mm×30mm。

- 2.颜色：彩色。

- 3.材质：3mm透明亚克力+平板打印，1.2mm香槟色铝合金边框（看面5mm窄边框）。

- 4.安装时设置安全防护警戒线。

- 5.设计图

- 五、实施范围

- 鱼背山电站内。

- 六、实施条件

  - 天气晴朗时实施，不得影响电站正常运行。

  - 1 、道路条件

本次施工作业交通便利可从万州区直达鱼背山电站。

  - 2 、临建设施条件

  - 施工作业现场无用电线路，需搭接临时施工用电。

  - 3、 原材料转运

设备设施及原材料可拉运至鱼背山电站内临时存放。

- 七、安全风险因素及控制措施

| 序号 | 风险因素 | 控制措施（包括技术措施和组织措施） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | ①进入现场必须正确佩戴安全帽，严禁在作业覆盖范围内和有可能坠物的区域逗留、休息。 ②设置安全警示标识和隔离设施，标明危险区域和作业范围。 ③定期对作业环境进行清理，减少物体堆积。 ④严格执行安全操作规程，规范作业人员的操作行为。 |
| 2 | 触电 | ①施工作业用电严格按照三级控制二级保护用电原则进行，配电箱内必须装设漏电保护装置。 ②施工前应检查所有用电线路、电动工器具绝缘情况，发现线路老化、破皮、电动工器具绝缘不好时严禁投入使用。 ③施工用电线路严禁私拉乱接。 ④严禁超负荷使用导线。 ⑤移动电气设备时，必须切断电源。 |
| 3 | 高处坠落 | ①使用合格安全防护用具产品。 ②正确穿戴安全防护用具。 ③临边作业时应穿戴好安全防护用具。 |
| 4 | 机械伤害 | 机械在运行中严禁进行检修或调整；严禁用手触摸其转动、传动等运动部位；当机械发生异常情况时，必须立即停机；检修、 调整或中断使用时，必须将其动力断开。 |
| 5 | 防火灾 | ①动水作业时需开动火工作票，并按动火工作票规定作业。 ②现场配置灭火器。 ③现场易燃物资做好隔离和保护措施。 |
| 6 | 吊装 | ①设置警戒线，防止无关人员进入吊装范围内； ②现场设指挥人员，吊机人员持证上岗作业； ③吊装时，吊物下方严禁站人或作业； ④起吊前检查吊具、吊绳等，捆绑是否窂固，起重量是否超重等。 |

杨东河安全文化建设整治工程技术要求

一、项目概况

杨东河电站入口大门、升压站、大坝企业文化元素不足，部分原有的标语、名称牌陈旧、不合时宜，拟根据公司企业文化建设计划，统一进行整治更换。

杨东河电站安全文化建设整治工程主要内容包含如下：

1.电站入口杨东河水电站简介宣传栏；

2.升压站外不锈钢钢字；

3.大坝宣传栏；

4.厂房安全文化栏；

5.公司发展简介等；

6.办公楼墙面文化。

二、项目目标

完成杨东河电站安全文化建设整治，形成发电公司企业文化。

三、主要依据

发电公司企业安全文化建设要求、设计方案和现场实际情况。

四、主要技术方案及技术要求

（一）公司发展历程宣传栏

1.基层：尺寸：6870mm×2700mm；

材质：墙体宣绒布；

工艺：5mm浮雕打印；

安装：糯米胶（GB 18583-2008）安装。

2.简介立体字：尺寸：logo高度112mm、字高112mm；

字体:优设标题黑；

颜色：VI蓝；

材质：20mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

工艺：所有面烤漆工艺+清漆；

安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

3.简介内容

尺寸：字高47mm；

字体: 方正大黑；

颜色：黑色；

材质：5mm 黑色亚克力字；

工艺：激光雕刻；

安装：中性玻璃胶安装。

4.照片：尺寸：180mm×120mm；

材质：20mm PVC高密度+3mm磁吸亚克力（密度≥ 1.5g/cm³）；

工艺：所有面烤漆工艺+亚克力+平板打印；

安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

5.下发山形：颜色：VI蓝；

材质：10mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

工艺：所有面烤漆工艺+平板打印+清漆；

安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

6.设计图

（二）廉洁文化墙

1.基层

尺寸：3690mm×2560mm；

颜色：VI蓝+CBCC 0645 8.1BG6.5/5.2+CBCC 0645 8.1BG6.5/5.2；

2.字高：高30mm；

字体：方正大黑；

材质：20mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

工艺：5mm白色亚克力字；

安装：中性玻璃胶安装。

3.卷轴：尺寸：540mm×53mm；

颜色：CBCC 0983 3.8Y6/2\CBCC 1261 N2.5；

材质：φ53mm实心卷轴；

字体：手写；

工艺：汽车烤漆+清漆；

安装：不锈钢双向无痕羊角钉+加中性玻璃胶安装。

4.设计图

（三）墙面立体字

1.尺寸：字高225mm、字厚50mm；

字体:方正大黑；

2.颜色：VI蓝；

3.材质：1.2mm 304不锈钢精工字；

工艺：激光焊接+打磨+电镀VI蓝+清漆。

4.安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

（四）窗帘增加LOGO

1.尺寸：logo高度223mm；

2.颜色：VI蓝；

3.材质：热转印（原有卷帘加印logo）。

（五）升压站户外广告牌（不锈钢立体字）

1.基础

尺寸：300mm×300mm×600mm；

安装： C20混凝土埋地独立基础（拉拔力≥120kN）。

2.主龙骨

尺寸：100mm×200mm×3350mm；

材质：3mm镀锌方管；

工艺：热镀锌、上下孔洞焊接密封（防止雨伞进入）；

安装：C20混凝土埋地独立基础安装（拉拔力≥120kN）。

3.副龙骨

尺寸：40mm×80mm×3350mm；

材质：3mm镀锌方管；

工艺：热镀锌、上下孔洞焊接密封（防止雨伞进入）；

安装：C20混凝土埋地独立基础安装（拉拔力≥120kN）。

4.铝合金四方通

尺寸：50mm×100mm,中间间隔50mm；

材质：3mm 铝四方通；

工艺：阳极氧化亚光白（高硬度、耐磨、耐腐蚀特性）；

安装：M4 不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

5.不锈钢立体字

尺寸：字高度1800mm、字厚度100mm；

颜色：VI蓝；

材质：1.2mm厚304不锈钢精工字；

工艺：激光切割+打磨+底漆+电镀VI蓝+面层清漆；

安装：M4不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

6.安装措施及要求

（1）原有栏杆30000mm 拆除及安装；

（2）增加（篮球场临时围挡）40000×1500mm和（升压站临时围挡）40000×3000mm；

（3）篮球场设置警示带、在升压站采用电厂硬质临时围挡；

（4）汽车起重机加吊篮高空安装（按照<汽车起重机高空施工方案>执行）。

- 7.设计图

（六）杨东河水电站简介

1.基础框架及画面

尺寸：6300mm×1500mm；

字体：方正大黑；

颜色：VI蓝渐变。

2.材质：1.2mm304不锈钢四方通+进口3M刀刮布（550克）；

工艺：焊接激光焊接打磨无毛刺+进口3M刀刮布（质保5年不褪色）。

3.安装：M4不锈钢螺丝+中性玻璃胶安装，简介墙不损坏原有墙面石材，螺丝采用不锈钢螺丝、固定在石材缝隙龙骨。

4.不锈钢边框

尺寸：6300mm×1500mm×50mm；

颜色：香槟金；

材质：1.2mm不锈钢边框（50mm）；

工艺：304拉丝不锈钢方通。

5.安装：中性结构胶安装。

6.设计图

（七）厂房外墙大字（墙面钢架广告）

1.基层钢架

尺寸：14600mm×2500mm、厚度100mm；

颜色：镀锌本色；

材质：3mm镀锌方管、100mm×50mm+40mm×40mm；

工艺：热镀锌方管、焊接打磨平整无毛刺；

安装：钢架M12 化学锚栓固定，钻孔深度≥120mm，拉拔力≥80kN。

2.画面

尺寸：14900mm×2800mm；

字体：艺术变形字；

颜色：大红；

材质：进口3M刀刮布（550克）；

工艺：UV打印，质保5年不褪色；

安装：正面及侧面整体画面包裹，专用胶水(3秒胶)安装。

- 3.安装措施及要求

- （1）设置安全防护警戒线；

（2）增加安全防护措施网（防止吊物）；

（3）汽车起重机加吊篮高空拆除（按照<汽车起重机高空施工方案>执行）。

4.设计图

（八）厂房内钢架广告

1.基层钢架

尺寸：17000mm×1500mm、厚度50mm；

颜色：镀锌本色；

材质：3mm镀锌方管、100mm×50mm+40mm×40mm；

工艺：热镀锌方管、焊接打磨平整无毛刺；

安装：钢架M12 化学锚栓固定，钻孔深度≥120mm，拉拔力≥80kN。

2.画面

尺寸：14900mm×2800mm；

字体：艺术变形字；

颜色：大红；

材质：进口3M刀刮布（550克）；

工艺：UV打印，质保5年不褪色；

安装：正面及侧面整体画面包裹，专用胶水(3秒胶)安装。

3.安装措施及要求

（1）设置安全防护警戒线；

（2）增加安全防护措施网（防止吊物）；

（3）移动脚手架安装（加方管斜撑）。

4.设计图

（九）水库大坝值班室侧面宣传橱窗

1.基础

尺寸：140mm×140mm×400mm；

安装： C20混凝土埋地独立基础（拉拔力≥120kN）。

2.整体框架

尺寸：5200mm×2500mm×300mm；

颜色：VI蓝；

材质：1.2mm 304不锈钢烤漆。

3.橱窗箱体

尺寸：2000mm×1200mm×200mm；

颜色：亚光白；

材质：12mm镀锌方管龙骨+1.2mm 304不锈钢烤漆；

功能：液压上翻开启。

4.画面及外框

尺寸：2000mm×1200mm×200mm；

颜色：VI蓝+0566 7.5BG8.5/1.8混合渐变；

画面材质：户外车贴哑膜磁吸画面；

面层材质：10mm钢化玻璃。

5.设计图

（十）食堂柱头文化牌

1.尺寸：1200mm×400mm×30mm；

2.颜色：彩色；

3.材质：3mm透明亚克力+平板打印+1.2mm 香槟色铝合金边框（看面5mm窄边框）。

4.设计图

- （十一）办公区墙面宣传栏

- 1.基础框架

- 尺寸：3100mm×1550mm×200mm；

- 颜色：亚光白；

- 材质：12mm镀锌方管龙骨+1.2mm 304不锈钢烤漆。

- 2.宣传栏标题立体字

- 尺寸：字高150mm、字厚30mm；

- 字体：华文新魏；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm 304不锈钢立体字+电镀VI蓝+清漆。

- 3.箱体

- 尺寸：3100mm×1300mm×12mm；

- 字体：方正大黑+黑体；

- 颜色：VI蓝色；

- 画面材质：户外车贴哑膜磁吸画面；

- 面层材质：12mm钢化玻璃。

- 4.设计图

五、实施范围

杨东河电站内。

六、实施条件

天气晴朗时实施，不得影响电站正常运行。

1.道路条件

本次施工作业交通便利可从万州区直达杨东河电站。

2.临建设施条件

施工作业现场无用电线路，需搭接临时施工用电。

3.原材料转运

设备设施及原材料可拉运至杨东河电站内临时存放。

- 七、安全风险因素及控制措施

| 序号 | 风险因素 | 控制措施（包括技术措施和组织措施） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | ①进入现场必须正确佩戴安全帽，严禁在作业覆盖范围内和有可能坠物的区域逗留、休息。 ②设置安全警示标识和隔离设施，标明危险区域和作业范围。 ③定期对作业环境进行清理，减少物体堆积。 ④严格执行安全操作规程，规范作业人员的操作行为。 |
| 2 | 触电 | ①施工作业用电严格按照三级控制二级保护用电原则进行，配电箱内必须装设漏电保护装置。 ②施工前应检查所有用电线路、电动工器具绝缘情况，发现线路老化、破皮、电动工器具绝缘不好时严禁投入使用。 ③施工用电线路严禁私拉乱接。 ④严禁超负荷使用导线。 ⑤移动电气设备时，必须切断电源。 |
| 3 | 高处坠落 | ①使用合格安全防护用具产品。 ②正确穿戴安全防护用具。 ③临边作业时应穿戴好安全防护用具。 |
| 4 | 机械伤害 | 机械在运行中严禁进行检修或调整；严禁用手触摸其转动、传动等运动部位；当机械发生异常情况时，必须立即停机；检修、 调整或中断使用时，必须将其动力断开。 |
| 5 | 防火灾 | ①动水作业时需开动火工作票，并按动火工作票规定作业。 ②现场配置灭火器。 ③现场易燃物资做好隔离和保护措施。 |
| 6 | 吊装 | ①设置警戒线，防止无关人员进入吊装范围内； ②现场设指挥人员，吊机人员持证上岗作业； ③吊装时，吊物下方严禁站人或作业； ④起吊前检查吊具、吊绳等，捆绑是否窂固，起重量是否超重等。 |

赶场电站安全文化建设整治工程技术要求

一、项目概况

- 赶场电站办公楼外墙老旧，办公楼、厂房、宿舍楼、餐厅等处原有宣传标语、宣传栏破旧或内容已过时，拟根据公司企业文化建设计划，统一进行整治更换。赶场电站安全文化建设整治工程主要内容包含如下：

- 1.电站办公楼大门立体字；

- 2.宣传橱窗；

- 3.厂区立体字；

- 4.餐厅文化墙；

- 5.宿舍橱窗；

- 6.宿舍文化宣传；

- 7.宿舍管理规定栏等。

二、项目目标

- 完成赶场电站安全文化建设整治，形成发电公司企业文化。

三、主要依据

- 发电公司企业安全文化建设要求、设计方案和现场实际情况。

四、主要技术方案及技术要求

- （一）办公楼大门立体字

- 1.基层

- 尺寸：高度1449mm、预埋300mm；

- 颜色：1.2mm304镜面不锈钢；

- 材质：1.2mm 304不锈钢；

- 安装：不锈钢支架+C20混凝土埋地独立基础安装（拉拔力≥120kN）。

- 2.立体字

- 尺寸：字高875mm、字厚50mm；

- 字体：方正大黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm 304不锈钢精工字；

- 工艺：激光焊接+打磨+电镀VI蓝+清漆；

- 安装：不锈钢支架+琉璃瓦转孔安装。

- 3.安全措施

- 开孔注意防护琉璃瓦无损坏；

- 安全防护警戒线；

- 增加安全防护措施网（防止吊物）；

- 移动脚手架安装（加方管斜撑）。

- 4.设计图

- （二）宣传橱窗

- 1.基础

- 尺寸：140mm×140mm×400mm；

- 安装： C20混凝土埋地独立基础（拉拔力≥120kN）。

- 2.整体框架

- 尺寸：6060mm×2500mm×300mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm 304不锈钢烤漆。

- 3.橱窗箱体

- 尺寸：2000mm×1200mm×200mm；

- 颜色：亚光白；

- 材质：12mm镀锌方管龙骨+1.2mm 304不锈钢烤漆；

- 功能：液压上翻开启。

- 4.画面及外框

- 尺寸：2000mm×1200mm×200mm；

- 颜色：VI蓝+0566 7.5BG8.5/1.8混合渐变；

- 画面材质：户外车贴哑膜磁吸画面；

- 面层材质：10mm钢化玻璃。

- 5.安全措施：设置安全防护警戒线。

- 6.设计图

- （三）厂区立体字

- 1.LOGO

- 尺寸：2468mm×634mm×80mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：材质：1.2mm厚304不锈钢；

- 工艺：激光焊接+电镀VI蓝+面层清漆；

- 安装：M4 不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

- 2.立体字

- 尺寸：字高777mm×80mm；

- 字体：华康俪金黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：材质：1.2mm厚304不锈钢；

- 工艺：激光焊接+电镀VI蓝+面层清漆。

- 3.安全措施

- 安全防护警戒线；

- 增加安全防护措施网（防止吊物）；

- 移动脚手架安装（加方管斜撑）。

- 4.设计图

- （四）餐厅文化墙

- 1.基层

- 尺寸：11500mm×4100mm×10mm；

- 材质：10mm雪晶板、铝合金扣条；

- 安装：20mm直钉+雨虹WS99白色板材专用胶直接上墙。

- 2.线性灯

- 尺寸：20mm×4100mm×10mm；

- 材质：铝合金硅胶线性灯+12V低压变压器；

- 安装：20mm直钉固定。

- 3.画框

- 尺寸：2000mm×1200mm×30mm；

- 材质：铝合金极窄边框（香槟金）+8mm透明亚克力平板打印；

- 安装：暗藏挂钩固定。

- 4.安全措施

- 装修围挡23000mm×4100mm；

- 安全防护警戒线。

- 6.设计图

- （五）宿舍橱窗

- 1.尺寸：2900mm×1400mm；

- 2.字体：方正大黑+黑体；

- 3.颜色：VI蓝+中国红；

- 4.材质：1.2mm 304不锈钢方管（50mm×50mm）烤漆+10mmPVC+户外车贴哑膜磁吸画面；

- 工艺：激光焊接打磨+所有面烤漆工艺+清漆；

- 5.安装：M4不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN+中性玻璃胶安装；

- 6.安全措施：安全防护警戒线。

- （六）宿舍文化宣传

- 1.尺寸：3000mm×984mm；

- 2.字体：方正大标宋简体、高度：180mm、方正大黑、字高50mm；

- 3.颜色：VI蓝+1102 4.4Y7.5/8.8；

- 4.材质：20mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

- 工艺：所有面烤漆工艺+平板打印+清漆；

- 5.安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装门洞封堵；

- 6.墙面乳胶漆修护30㎡、线槽板更换6m；

- 7.设置安全防护警戒线。

- （七）宿舍楼层宣传

- 1.宣传牌

- 尺寸：500mm×500mm；

- 字体：华康俪金黑+华文行楷；

- 颜色：0714 1.3G7.5/5.6；

- 材质：10mm 透明亚克力；

- 工艺：平板打印；

- 安装：中性玻璃胶安装。

- 2.消防疏散图：

- 尺寸：562mm×381mm；

- 字体：方正大黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：10mm 透明亚克力；

- 工艺：平板打印；

- 安装：中性玻璃胶安装。

- （八）宿舍管理规定栏

- 1.尺寸：2000mm×980mm×40mm；

- 2.字体：方正大黑+黑体；

- 3.颜色：VI蓝+深蓝；

- 4.材质：40mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

- 工艺：所有面烤漆工艺+平板打印+清漆；

- 5.安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装；

- 6.设置安全防护警戒线。

- 五、实施范围

- 赶场电站内。

- 六、实施条件

  - 天气晴朗时实施，不得影响电站正常运行。

  - 1 、道路条件

本次施工作业交通便利可从万州区直达赶场电站。

  - 2 、临建设施条件

  - 施工作业现场无用电线路，需搭接临时施工用电。

  - 3、 原材料

设备设施及原材料可拉运至赶场电站内临时存放。

- 七、安全风险因素及控制措施

| 序号 | 风险因素 | 控制措施（包括技术措施和组织措施） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | ①进入现场必须正确佩戴安全帽，严禁在作业覆盖范围内和有可能坠物的区域逗留、休息。 ②设置安全警示标识和隔离设施，标明危险区域和作业范围。 ③定期对作业环境进行清理，减少物体堆积。 ④严格执行安全操作规程，规范作业人员的操作行为。 |
| 2 | 触电 | ①施工作业用电严格按照三级控制二级保护用电原则进行，配电箱内必须装设漏电保护装置。 ②施工前应检查所有用电线路、电动工器具绝缘情况，发现线路老化、破皮、电动工器具绝缘不好时严禁投入使用。 ③施工用电线路严禁私拉乱接。 ④严禁超负荷使用导线。 ⑤移动电气设备时，必须切断电源。 |
| 3 | 高处坠落 | ①使用合格安全防护用具产品。 ②正确穿戴安全防护用具。 ③临边作业时应穿戴好安全防护用具。 |
| 4 | 机械伤害 | 机械在运行中严禁进行检修或调整；严禁用手触摸其转动、传动等运动部位；当机械发生异常情况时，必须立即停机；检修、 调整或中断使用时，必须将其动力断开。 |
| 5 | 防火灾 | ①动水作业时需开动火工作票，并按动火工作票规定作业。 ②现场配置灭火器。 ③现场易燃物资做好隔离和保护措施。 |
| 6 | 吊装 | ①设置警戒线，防止无关人员进入吊装范围内； ②现场设指挥人员，吊机人员持证上岗作业； ③吊装时，吊物下方严禁站人或作业； ④起吊前检查吊具、吊绳等，捆绑是否窂固，起重量是否超重等。 |

向家嘴电站安全文化建设整治工程技术要求

一、项目概况

向家嘴电站办公楼外墙老旧，原有宣传标语、宣传栏破旧或内容已过时，拟根据公司企业文化建设计划，统一进行整治更换。

向家嘴电站安全文化建设整治工程主要内容包含如下：

1.电站办公楼立体字；

2.大楼外墙空调罩；

3.电站取水口、办公区墙面、楼道宣传橱窗翻新；

4.厂房、宿舍楼宣传栏、宣传标语翻新；

5.会议室文化墙等。

二、项目目标

完成向家嘴电站安全文化建设整治，形成发电公司企业文化。

三、主要依据

发电公司企业安全文化建设要求、设计方案和现场实际情况。

四、主要技术方案及技术要求

- （一）电站大门宣传橱窗

- 1.基础

- 尺寸：140mm×140mm×400mm；

- 安装： C20混凝土埋地独立基础（拉拔力≥120kN）。

- 2.整体框架

- 尺寸：8600mm×2500mm×300mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm 304不锈钢烤漆。

- 3.橱窗箱体

- 尺寸：2400mm×1200mm×200mm；

- 颜色：亚光白；

- 材质：12mm镀锌方管龙骨+1.2mm 304不锈钢烤漆；

- 功能：液压上翻开启。

- 4.画面及外框

- 尺寸：2000mm×1200mm×200mm；

- 颜色：VI蓝+0566 7.5BG8.5/1.8混合渐变；

- 画面材质：户外车贴哑膜磁吸画面；

- 面层材质：10mm钢化玻璃。

- 5.安全措施：设置安全防护警戒线。

- 6.设计图：

- （二）入口吊牌

- 1.尺寸：400mm×2000mm×50mm；

- 2.字体：方正大黑；

- 3.颜色：底板拉丝不锈钢本色+字VI蓝；

- 4.材质：1.2mm 304不锈钢；

- 工艺：折边+激光焊接+蚀刻VI蓝；

- 5.安装：M4不锈钢螺丝固定，钻孔深度≥50mm，拉拔力≥30kN。

- 6.设计图：

- （三）取水口立体字

- 1.LOGO

- 尺寸：1800mm×1500mm×80mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm 304不锈钢精工字；

- 工艺：激光焊接+电镀VI蓝+清漆；

- 安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

- 2.立体字

- 尺寸：字高600mm×80mm；

- 字体：方正大黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：1.2mm 304不锈钢精工字；

- 工艺：激光焊接+电镀VI蓝+清漆；

- 安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

- 3.安全措施

- 设置安全防护警戒线；

- 增加安全防护措施网（防止吊物）；

- 汽车起重机加吊篮高空拆除（按照<汽车起重机高空施工方案>执行）。

4.设计图：

- （四）厂房制度墙

- 1.基层

- 尺寸：830mm×5300mm×10mm+830mm×5300mm×10mm；

- 颜色：原木色；

- 材质：10mm雪晶板、铝合金扣条；

- 安装：20mm直钉+雨虹WS99白色板材专用胶直接上墙。

- 2.面层

- 尺寸：3000mm×300mm；

- 颜色：VI蓝+0714 1.3G7.5/5.6；

- 材质：20mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

- 工艺：所有面烤漆工艺+平板打印+清漆；

- 安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

- 3.内容

- 立体字：尺寸：3000mm×300mm；

- 字体：优设标题黑；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：40mm PVC高密度（密度≥ 1.5g/cm³）；

- 工艺：所有面烤漆工艺VI蓝+清漆；

- 安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装。

- 4.制度牌

- 尺寸：560mm×793mm；

- 颜色：VI蓝；

- 材质：10mm 透明亚克力；

- 工艺：平板打印；

- 安装：10mm装饰钉悬空10mm安装。

- 5.安全措施：装修围挡5300mm×3860mm；

- 安全防护警戒线。

- 6.设计图：

- （五）中控室立体字

- 1.尺寸：字高364mm、字厚50mm；

- 2.字体：方正大黑；

- 3.颜色：VI蓝；

- 4.材质：1.2mm 304不锈钢精工字；

- 工艺：激光焊接+电镀VI蓝+清漆；

- 5.安装：不锈钢双向无痕羊角钉+中性玻璃胶安装；

- 6.安全措施

- 设置安全防护警戒线。

- 设计图：

- 五、实施范围

- 向家嘴电站内。

- 六、实施条件

  - 天气晴朗时实施，不得影响电站正常运行。

  - 1 、道路条件

本次施工作业交通便利可从万州区直达向家嘴电站。

  - 2 、临建设施条件

  - 施工作业现场无用电线路，需搭接临时施工用电。

  - 3、 原材料

设备设施及原材料可拉运至向家嘴电站内临时存放。

- 七、安全风险因素及控制措施

| 序号 | 风险因素 | 控制措施（包括技术措施和组织措施） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | ①进入现场必须正确佩戴安全帽，严禁在作业覆盖范围内和有可能坠物的区域逗留、休息。 ②设置安全警示标识和隔离设施，标明危险区域和作业范围。 ③定期对作业环境进行清理，减少物体堆积。 ④严格执行安全操作规程，规范作业人员的操作行为。 |
| 2 | 触电 | ①施工作业用电严格按照三级控制二级保护用电原则进行，配电箱内必须装设漏电保护装置。 ②施工前应检查所有用电线路、电动工器具绝缘情况，发现线路老化、破皮、电动工器具绝缘不好时严禁投入使用。 ③施工用电线路严禁私拉乱接。 ④严禁超负荷使用导线。 ⑤移动电气设备时，必须切断电源。 |
| 3 | 高处坠落 | ①使用合格安全防护用具产品。 ②正确穿戴安全防护用具。 ③临边作业时应穿戴好安全防护用具。 |
| 4 | 机械伤害 | 机械在运行中严禁进行检修或调整；严禁用手触摸其转动、传动等运动部位；当机械发生异常情况时，必须立即停机；检修、 调整或中断使用时，必须将其动力断开。 |
| 5 | 防火灾 | ①动水作业时需开动火工作票，并按动火工作票规定作业。 ②现场配置灭火器。 ③现场易燃物资做好隔离和保护措施。 |
| 6 | 吊装 | ①设置警戒线，防止无关人员进入吊装范围内； ②现场设指挥人员，吊机人员持证上岗作业； ③吊装时，吊物下方严禁站人或作业； ④起吊前检查吊具、吊绳等，捆绑是否窂固，起重量是否超重等。 |