采购编号：20260212-5

重庆两江综合能源服务有限公司

九江德福及瑞昌光彩园分布式光伏项目

2026年-2028年年度运维服务（第三次）

询价采购

# 第一章 询价公告

各位潜在供应商：

现开展九江德福及瑞昌光彩园分布式光伏项目2026年-2028年年度运维服务（第三次）采购询价，欢迎各供应商参与报价。

## 一、项目概况及采购范围

（一）项目简介

项目1：九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站（以下简称“九江德福项目”），位于江西省九江市濂溪区，项目主体为九江三峡综合能源有限公司，主要利用九江德富新能源有限公司（项目业主单位）厂区屋顶建设光伏电站。本项目采用自发自用，余电上网发电模式，采用低压并网，分别接入配电室变压器的低压侧母线上。光伏发电系统安装单位工程布置在用户厂房屋顶区域，包含光伏支架及组件安装、逆变器安装、并网柜安装、控制及直流设备安装、电缆施工、防雷接地施工等安装工程。

项目2：瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站（以下简称“瑞昌光彩园项目”）位于江西省九江市瑞昌市，项目主体为瑞昌三峡新能源有限公司。主要利用用户厂房屋顶建设光伏电站。本项目采用自发自用，余电上网发电模式，采用低压并网，分别接入园区变压器的低压侧母线上。光伏发电系统安装用户标准厂房屋顶，包含光伏支架及组件安装、逆变器安装、并网柜安装、控制及直流设备安装、电缆施工、防雷接地施工等安装工程。

（二）工作内容及目标

负责九江德福项目、瑞昌光彩园项目的生产运行管理、检修维护管理、设备设施与物资管理、质安环管理、资料档案管理和其他管理等工作，具体内容如下：

1.工作范围

按采购人要求开展以下日常工作：

1.1日排查：结合项目实际，根据九江公司及其上级单位管理要求制定日排查表单，主要包括每天查看现场监控视频有无异常，如有异常立即向属地巡视人员下发任务单，要求现场查看并处理，处理结果需及时反馈，无法现场处理的纳入隐患、缺陷管理。

1.2 日报送：每天报送经营日报，包括各屋顶单日发电量，初步分析是否存在发电异常情况。

1.3 周排查：结合项目实际，根据九江公司及其上级单位管理要求制定周排查表单、节假日及恶劣天气排查表单，主要包括现场基本情况、发现的问题、处理情况、需协调事项等方面。

1.4 特巡：如遇气象局发布6级及以上雷雨大风、大雪恶劣天气时，需开展特巡，恶劣天气发生前、后均需对设备紧固及周边环境开展巡视巡查。

1.5 月总结：每月5日前提交上月运维总结，需包括上月工作开展情况、隐患及缺陷排查治理情况、电费催收情况、存在的问题及建议、下月工作计划等。

1.6其他：结合项目实际，根据九江公司及其上级单位管理要求定期开展安全例会、教育培训、风险管控、物资管理、点巡检、文明生产、台账及资料整理、生产汇报管理等相关工作。

1.7 安全管理：结合项目实际，根据九江公司及其上级单位要求做好现场安全管理，一是现场处理及日常巡查均需两人执行，工作前交代工作内容、安全措施及注意事项，做好现场安全管控措施，严格落实一人监护、一人执行；二是现场作业时视频监控需全程开启并有专人监视，及时制止不符合安全要求的作业行为。主要工作内容包括:安全防护设施设备的完善、改造、维护和监测，安全防护设施设备的检测检验、检定校准。

九江德福项目运维具体工作内容及要求以《九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同》为准。

瑞昌光彩园项目运维具体工作内容及要求以《瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同》为准。

2. 工作目标

2.1 电力生产考核目标

光伏组件不存在污染影响发电效率的情况。

2.2 安全考核

（1）成交人应按照采购人制度、规程、标准进行运维管理，确保不发生安全事故。安全考核目标如下:

a.不发生人身伤亡事件（事故）。发生人身轻伤事件，每人次支付1000元违约金；发生人身重伤事故，每人次支付5000元违约金；发生人身死亡事故，每人次支付10000元违约金，采购人有权无责解除合同。

b.因成交人人为责任导致大面积停电事故0次。本处人为责任导致大面积停电事故指人员误操作、人为破坏造成线路及设备停电。

c.因人为责任导致的设备损坏事故0次；

d.因人为责任导致的火灾事故0次；

e.发生交通死亡责任事故0次；

f.安全事故隐患治理率100%；

g.特种作业和特种设备作业人员持证上岗率100%；

h.不发生一般及以上电力安全事故及火灾事故；

i.不出现人员不安全行为。

（2）因成交人原因出现上述安全事故或经济损失时，由成交人承担相应直接和间接经济损失、监管部门经济处罚。

2.3设备设施及物资管理考核

（1）成交人应按照采购人物资移交清单，根据采购人物资管理制度做好电站设备物资管理，保证设备物资完好。考核目标如下：

a.不发生人为原因设备设施及物资损坏；

b.不发生物资丢失。

（2）因成交人原因出现上述情况或经济损失，由成交人承担相应直接和间接经济损失、监管部门经济处罚。

2.4 资料档案管理考核

（1）成交人应按照采购人档案管理相关制度，做好电站资料档案管理和保密管理，保证资料档案规范，不发生资料档案或电子化资料泄密事件。考核目标如下：

a.不发生档案资料丢失、损坏；

b.不发生资料档案泄密事件。

（2）因成交人原因出现上述情况或经济损失，由成交人承担相应直接和间接经济损失、监管部门经济处罚。

（3）文件档案收集齐全，分类合理，整理组卷规范，并按照采购人相关档案制度及时归档、形成档案台账。

2.5 安全文明生产考核

成交人应规范化地组织电站安全文明生产，采购人将定期或不定期检查现场的安全文明生产情况。

2.6 环境保护考核

成交人应规范化地组织开展电站现场生态环境保护管理工作，采购人将定期或不定期检查现场的质安环情况。

2.7 除上述考核事项外，成交人还应严格执行采购人发布的规章制度，接受《九江三峡综合能源有限公司运维单位考核管理细则》相关考核条款。

3. 运维服务期

运维服务采购有效期三年，合同一年一签。运维服务期自实际进场之日起1年，实际进场时间以采购人书面通知为准。

合同期满前由采购人对供应商进行考核，考核合格可续签合同。在任何情况下，采购人有权选择不续签合同，且无需承担任何责任，具体服务起始时间以采购人书面通知书为准。续签合同服务范围不变的情况下，合同金额不变。

4. 支付要求

各项目运维服务费支付要求详见《九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同》、《瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同》。

## 二、最高限价

本项目不含税最高总限价为150943.40元/年，3年总限价为452830.20元。不含税报价应包括但不限于人工费、安全防护设施设备维护费、差旅费、劳保费、办公费、设备费、利润、除增值税以外的其他税费、不可预见费等所有相关费用。含税报价应在不含税报价基础上加计增值税。其中九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站运维服务最高不含税限价为：122641.51元/年；瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维服务最高不含税限价为：28301.89元/年。

本次服务费采用费用包干模式。报价人所报价格视为已涵盖完成本项目全部工作内容所需费用。如有漏报或不报，采购人将视该部分费用已包含在报价中，不再另行支付。

报价单位须同时对两个项目进行报价，仅对其中一个项目报价的，视为未实质性响应采购要求，按无效报价处理。

## 三、供应商要求

（一）资格要求

1. 具备独立法人资格，具有有效的营业执照。

提供：有效的营业执照扫描件。

2.具有国家能源局（原电监会）或其派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级为承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上；如报价人按国能发资质〔2025〕44号文件换发承装（修、试）电力设施许可证电子证照的，许可类别和等级为承装类三级（10千伏以下）及以上、承修类三级（10千伏以下）及以上、承试类三级（10千伏以下）及以上。

提供：资质证书扫描件。

（二）业绩要求

报价截止日前三年内（自2023年1月1日起至报价截止日止，以合同签订时间为准），报价人须至少拥有一项连续运维时间不少于6个月的光伏电站运维业绩。

报价人须提供该业绩的合同协议书作为证明，材料应包含合同封面、载有工作内容与服务期限的条款页以及合同签署页。如前述材料无法清晰体现项目类别或服务时间，须另行补充业主出具的有效证明文件。

（三）人员要求

运维团队配置总负责人1名，负责统筹管理九江德福项目及瑞昌光彩园项目运维工作，另值班员3人，总计不低于4人，运维负责人须为报价人本单位职工。一人一岗，除在此两个项目上任职外，不得在其他项目上兼职。

其中，开展高（低）压工作的运维人员必须持有效高（低）压电工证，开展高处工作的运维人员必须持有效高处作业证。

提供：人员的有效高压工作证、低压工作证、高处作业证、身份证，报价人为运维负责人缴纳的2025年10月-2026年2月连续社保证明材料。

## 四、报价截止（开启）时间及报价文件送达方式

1．报价时间：2026年4月10日13点30分-13点40分整。

2．报价文件送达方式：供应商按询价文件要求将报价文件加盖公章后制作成pdf文件，PDF命名规则为（项目名称+报价人名称），将盖章版的pdf报价文件在规定的报价时间内发送至huang_huijie@cqsxsl.com。逾期或不符合要求的报价文件视为无效，联系人：黄老师，023-63086388。

3．开启报价时间及地点：本次开启报价会议采取腾讯视频会议方式，会议开始时间为2026年4月10日13点30分，会议号为：#腾讯会议：388-831-238；会议密码：666666。请有需要的报价单位以视频方式参加开启报价会议，报价单位不参加，不影响其报价有效性。

## 五、其他事项

1．本采购事宜解释权属于重庆两江综合能源服务有限公司。成交单位与瑞昌三峡新能源有限公司签署《瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同》，与九江三峡综合能源有限公司签署《九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站2026年运维服务委托合同》。

2．合同签署时需同步签署合规承诺函（详见附件1），本次报价文件可不提供。

重庆两江综合能源服务有限公司

2026年4月7日

## 附件1

合规承诺函

：

为与贵司建立互惠互利的良好商业合作关系，全面响应贵司合规要求，承诺人             特作出以下承诺：

- 承诺人在                     参与报价/报价、履行合同 （简称“商业事项”）过程中，严格遵守中国、业务所在国，以及依据长臂管辖原则等可以适用的法律、法规、行业管理规范、业务监管要求、条例和惯例等，包括但不限于反欺诈、反贿赂、反垄断、反不正当竞争、外汇管制、反洗钱、知识产权保护、职业健康安全、劳工保护、环境保护、数据安全、个人信息保护和国家安全等方面的任何规定。承诺人未实施且不会实施任何可能使贵司承担法律责任的行为。

- 承诺人不向贵司及员工实施任何形式的贿赂行为，即以影响另一方与贵司业务相关的行为或决定为目的，直接或间接地提供、给予、接受或要求任何有价物或其他好处。

- 承诺人不以影响商业决策或获取不正当利益为目的，直接或间接向政府官员、其他商业主体等任何人士或相关方提供、支付、给予、要求或承诺提供、支付、给予任何形式的贿赂、回扣及特殊待遇。

- 承诺人将全面协助和配合贵司的所有商业行为符合合规要求，并维持准确的财务记录，真实准确地在财务账簿中反映其与              参与报价/报价、履行合同有关的所有费用支出，并妥善保留相关财务凭证。

- 贵司及贵司聘请的第三方有权对承诺人遵守本承诺函的情况开展审计。承诺人同意配合贵司的合规审计，包括配合就相关事项进行解释说明、贵司或贵司聘请的第三方提供与商业事项相关的往来文件、交易记录、财务账簿及其他会计凭证等资料。若相关的财务记录不准确，或者出现拒绝提供、隐瞒或提供虚假信息，或者存在行贿受贿、虚假报销等违规行为的嫌疑时，贵司均有权单方面以书面通知形式终止该商业事项。

- 承诺人所提供的任何声明、信息和业务陈述都是准确真实的。若相关信息存在任何更新或变化，将及时书面通知贵司，并根据贵司要求提供更新后的相关材料。

- 承诺人违反以上承诺，应承担违约责任，包括但不限于赔偿贵司因此产生的全部损失。

特此承诺。

承诺人：                  （公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月   日

第二章 评审办法

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评选办法 | 本次评选采用经评审的最低价法，评选委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的报价人中按总报价由低到高推荐成交候选人。若出现报价人总报价相同的，由评标委员会按照资质等级高的优先；资质等级相同的，按照资格审查业绩金额高的优先；资格审查业绩金额相同的，由评选委员会按照报价文件质量、方案内容等投票原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对总报价不高于最高总限价的所有报价人的报价文件，按照不含税总报价由低到高的顺序排序。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5（若实际报价人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查合格的报价人中，总报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 符合性评审 | 资质要求 | 符合第一章“询价公告”第三条供应商要求。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章“询价公告”第三条供应商要求。 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章“询价公告”第三条供应商要求。 |
|  |  | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书等一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 报价文件的签署 | 报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，签字盖章符合询价文件要求。 |
|  |  | 法定代表人授权书 | 报价人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，授权有效。 |
|  |  | 报价 | 报价（分项价格及总价）均不得高于采购人公布的最高限价,否则否决其报价文件。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 注：（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，报价人不接受修正价格的，其报价作否决报价处理； （3）含税价与不含税价计算出的结果不一致的，以不含税价为准修正含税价。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合询价文件中规定的其他实质性要求。 |
| 3 | 评选程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的报价人中，总报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则评选委员会对剩余报价文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有报价文件。 4.报价文件的澄清 4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。 4.2 澄清、说明或补正不得超出报价文件的范围且不得改变报价文件的实质性内容，并构成报价文件的组成部分。 4.3 评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。 5.有下列情形之一的，采购人将重新采购： （1）报价截止时间止，报价人少于2个的； （2）经评审委员会评审后否决所有报价的； （3）因评审委员会作否决报价处理，导致有效报价人少于2个。 6.重新采购的报价人仍然少于2个的，按照招标投标法律法规规定的程序开启报价和评审。重新采购经评审有有效报价人的，应当依法确定成交候选人；无有效报价人的，项目流标。 |  |

附件A：经评审的最低价法否决报价情况一览表

| 条款名称 | 否决条件 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 符合性审查中有一项不符合评审标准的，作否决报价处理。 |
| 其他（1） | 供应商有以下情形之一的，其报价作否决处理： （1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的； （2）不按评选委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他（2） | 询价文件中明确提出将被否决的其他条款 |

第三章 报价文件模板

重庆两江综合能源服务有限公司

________________

报价文件

报价单位：（例如：XXXXX有限公司）［盖章］

法定代表人或授权代理人：（例如：李四）［签字或盖章］

报价时间：XXXX年X月X日

目录

- 报价函部分   ……………………………（页码）

- 资格文件        ……………………………（页码）

- 报价清单…………………………………（页码）

- 其他需要说明的内容……………………（页码）

- 一、报价函部分

- （一）报价函

- 致：（采购人）

我方已仔细研究了       （项目名称）    询价文件的全部内容，签字代表  （姓名） 经正式授权并代表   （报价人名称） 提交报价文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥      ）的不含税总报价，税率___，人民币（大写）        （¥      ）的含税总报价，按询价文件要求完成本项目所有内容工作。

2、我方承诺我们的报价文件上述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果。

3、若我方中选，我方将严格按照询价文件、报价文件以及合同中规定的要求履行责任和义务。

4、如果我方中选，我们将按询价文件规定的内容和报价文件的相关内容与采购人签订合同；

5、本报价有效期为自报价截止日起90个日历天。我方同意在报价有效期内严格遵守本询价文件的各项承诺，在此期限届满之前，本报价文件始终对我方具有约束力。

6、我方承诺，为本项目所派运维人员的服务范围仅限于九江德福项目与瑞昌光彩园项目，不会在这两个项目之外的其他项目中兼任任何职务。

报价人：                              （盖单位公章）

日  期：               年       月      日

- （二）授权代理人

致：重庆两江综合能源服务有限公司

本人  （姓名）系（报价人全称）的法定代表人，现授权委托（单位／部门名称）的（姓名和职务）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加                                      的报价活动。该授权代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担该授权代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

报价人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

授权代理人：（签字）

身份证号码：

注：须附法定代表人与委托代理人的身份证复印件。

- 二、资格文件

（按照询价公告第三条供应商要求提供资格、业绩、人员等证明材料，格式自拟）

- 三、报价清单

| 序号 | 项目名称 | 不含税单价 （元/年） | 税率 | 含税单价 （元/年） | 运维服务期限 （年） | 含税总报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站运维服务 |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 | 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维服务 |  |  |  | 3 |  |  |

注：不含税报价应包括但不限于人工费、安全防护设施设备维护费、差旅费、劳保费、办公费、设备费、利润、除增值税以外的其他税费、不可预见费等所有相关费用。含税报价应在不含税报价基础上加计增值税。

本次服务费采用费用包干模式。报价人所报价格视为已涵盖完成本项目全部工作内容所需费用。如有漏报或不报，采购人将视该部分费用已包含在报价中，不再另行支付。

报价单位（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系方式：

时间：   年   月

详细报价情况：

| 九江德福及瑞昌光彩园分布式光伏项目2026年-2028年年度运维服务（第三次） 报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元/年 |  |  |  |  |  |
| 九江德福科技股份有限公司4.2MWp屋顶分布式光伏电站运维服务限价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 不含税价 | 含税价 |  |
| 1 | 人工费用（项目经理） |  |  |  |  |
|  | 人工费用（值班长） |  |  |  |  |
|  | 人工费用（值班员） |  |  |  |  |
| 2 | 安全防护设施设备维护费 | 1 |  |  | 安全防护设施设备的完善、改造、维护和监测，安全防护设施设备的检测检验、检定校准。 |
| 3 | 劳保费、办公费、设备费 | 1 |  |  |  |
| 4 | 利润、除增值税以外的其他税费、不可预见费等所有相关费用 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 瑞昌经开区光彩园0.98MW屋顶分布式光伏电站运维服务限价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 不含税价 | 含税价 | 备注 |
| 1 | 人工费用（项目经理） |  |  |  |  |
|  | 人工费用（值班长） |  |  |  |  |
|  | 人工费用（值班员） |  |  |  |  |
| 2 | 安全防护设施设备维护费 | 1 |  |  | 安全防护设施设备的完善、改造、维护和监测，安全防护设施设备的检测检验、检定校准。 |
| 3 | 劳保费、办公费、设备费 | 1 |  |  |  |
| 4 | 利润、除增值税以外的其他税费、不可预见费等所有相关费用 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 四、其他需要说明的内容

（供应商认为的其他需要说明的内容，格式自拟）